Рабочие режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины 12-60 м с применением

для дыхания воздуха и кислорода

| #G0Глу- бина спус- ка, м | Экс- по- зи- ция на грун- те, мин | Время пере- хода на пер- вую оста- нов- ку или на по- верх- ность, мин | Глубина остановок, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общее время декомпрессии при дыхании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | возду- хом, ч. мин |  |  | воздухом и кисло- родом, ч. мин |  |
|  |  |  | Время выдержек на остановках, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | при дыхании воздухом |  |  |  |  |  |  | при дыхании воздухом (кислородом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 360 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 02 | - | - |
| 15 | 105 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 02 | - | - |
|  | 145 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5) | - |  | 12 | - | 07 |
|  | 180 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(7) | - |  | 16 | - | 09 |
|  | 240 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2) | 15(8) | - |  | 20 | - | 12 |
|  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5) | 16(8) | - |  | 28 | - | 15 |
| 18 | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 03 | - | - |
|  | 60 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(3) | - |  | 07 | - | 05 |
|  | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14(7) | - |  | 16 | - | 09 |
|  | 105 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2) | 18(8) | - |  | 23 | - | 12 |
| 145 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(4) | 20(10) | - |  | 30 | - | 16 |
|  | 180 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(4) | 26(13) | - |  | 36 | - | 19 |
|  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(3)* | 18(9) | 23(12) | - |  | 48 | - | 26 |
| 21 | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 03 | - | - |
|  | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(3) | - |  | 08 | - | 06 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17(9) | - |  | 20 | - | 12 |
|  | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(4) | 17(9) | - |  | 27 | - | 15 |
|  | 105 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(4)* | 11(6) | 21(11) | - |  | 41 | - | 23 |
|  | 145 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(4)* | 14(7) | 29(15) | - |  | 53 | - | 28 |
|  | 180 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2)* | 12(6) | 19(10) | 31(16) | 1 |  | 07 | - | 36 |
|  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5)* | 18(9) | 24(12) | 36(18) | 1 |  | 30 | - | 46 |
| 24 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 03 | - | - |
|  | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(3) | - |  | 09 | - | 06 |
|  | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(3) | 20(10) | - |  | 29 | - | 16 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5) | 24(12) | - |  | 37 | - | 20 |
|  | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(4)* | 10(5) | 25(13) | - |  | 44 | - | 24 |
|  | 105 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5)* | 18(9) | 27(14) | - |  | 57 | - | 30 |
|  | 145 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(5)* | 12(6) | 23(14) | 34(17) | 1 |  | 20 | - | 44 |
|  | 180 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 13(7)* | 18(9) | 28(14) | 39(20) | 1 |  | 44 | - | 54 |
|  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 19(10)* | 29(15) | 32(16) | 50(25) | 2 |  | 16 | 1 | 10 |
| 27 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 04 | - | - |
|  | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(1) | - |  | 05 | - | 04 |
|  | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(6) | - |  | 15 | - | 09 |
|  | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(6) | 22(11) | - |  | 37 | - | 20 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(4)* | 12(6) | 23(12) | - |  | 45 | - | 25 |
|  | 80 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(5)* | 20(10) | 24(12) | - |  | 56 | - | 30 |
|  | 105 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2(1) | 11(6)* | 15(8) | 22(11) | 29(15) | 1 |  | 21 | - | 43 |
|  | 145 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9(5) | 12(6)* | 21(11) | 28(14) | 43(22) | 1 |  | 55 | 1 | - |
|  |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12(6) | 16(8)* | 25(13) | 33(17) | 51(26) | 2 |  | 19 | 1 | 12 |
| 30 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 04 | - | - |
|  | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | - |  | 05 | - | 05 |
|  | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | - |  | 08 | - | 06 |
|  | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(3) | 15(8) | - |  | 23 | - | 14 |
|  | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(1)* | 13(7) | 23(12) | - |  | 41 | - | 23 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1)* | 10(5) | 15(8) | 25(12) | - |  | 54 | - | 29 |
|  | 80 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2(1) | 10(5)* | 14(7) | 22(11) | 28(14) | 1 |  | 18 | - | 40 |
|  | 105 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 5(3) | 14(7)* | 18(9) | 28(14) | 39(20) | 1 |  | 46 | - | 55 |
|  | 145 | 2 | - | - | - | - | - | 10 |  | 13(7) | 15(8)* | 25(13) | 36(18) | 52(26) | 2.33** |  |  | 1 | 24 |
| ________________ ** Соответствует оригиналу. - Примечание "КОДЕКС". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | - | - | - | - | - | 14 |  | 19(10) | 21(11)* | 30(15) | 40(20) | 61(31) | 3 | 07 |  | 1 | 43 |
| 33 | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 |  | - | - |
|  | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2) | - | 07 |  | - | 06 |
|  | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5) | - | 14 |  | - | 09 |
|  | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(3)* | 10(5) | 16(8) | - | 35 |  | - | 19 |
|  | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8(4)* | 14(7) | 24(12) | - | 49 |  | - | 26 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(6)* | 14(7) | 17(9) | 26(13) | 1 | 12 |  | - | 38 |
|  | 80 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6(3) | 12(6)* | 16(8) | 25(13) | 32(16) | 1 | 34 |  | - | 49 |
|  | 105 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 12(6) | 19(10)* | 20(10) | 33(17) | 41(21) | 2 | 15 |  | 1 | 14 |
|  | 145 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 13 | 15(8) | 20(10)* | 30(15) | 42(21) | 65(33) | 3 | 16 |  | 1 | 51 |
|  |  | 2 | - | - | - | - | - | 16 | 19 | 22(11) | 24(12)* | 39(20) | 60(30) | 73(37) | 4 | 15 |  | 2 | 27 |
| 36 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 |  | - | - |
|  | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2) | - | 08 |  | - | 07 |
|  | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | - | 09 |  | - | 07 |
|  | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(1)* | 6(3) | 12(6) | - | 24 |  | - | 14 |
|  | 35 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5)* | 12(6) | 17(9) | - | 43 |  | - | 24 |
|  | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(3)* | 12(6) | 18(9) | 24(12) | 1 | 02 |  | - | 33 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 14(7)* | 16(8) | 18(9) | 30(15) | 1 | 25 |  | - | 44 |
|  | 80 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10(5) | 18(9)* | 21(11) | 27(14) | 35(18) | 1 | 58 |  | 1 | 04 |
|  | 105 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 14(7) | 19(10)* | 24(12)* | 37(19) | 47(24) | 2 | 42 |  | 1 | 33 |
|  |  | 2 | - | - | - | - | 11 | 13 | 15 | 17(9) | 24(12)* | 37(19) | 48(24) | 72(36) | 3 | 59 |  | 2 | 21 |
| 39 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 |  | - | - |
|  | 15 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(3) | - | 11 |  | - | 08 |
|  | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(5) | - | 14 |  | - | 10 |
|  | 25 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(3)* | 10(5) | 14(7) | - | 34 |  | - | 19 |
|  | 35 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2)* | 12(6) | 16(8) | 18(9) | - | 53 |  | - | 29 |
|  | 45 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(3)* | 16(8) | 20(10) | 27(14) | 1 | 13 |  | - | 39 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10(5) | 18(9)* | 22(11) | 24(12) | 30(15) | 1 | 51 |  | - | 59 |
|  | 80 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 14(7) | 20(10)* | 23(12) | 28(14) | 38(19) | 2 | 20 |  | 1 | 19 |
|  | 105 | 2 | - | - | - | - | 6 | 10 | 14 | 18(9) | 21(11)* | 31(16) | 47(24) | 57(29) | 3 | 26 |  | 2 | 01 |
|  |  | 2 | - | - | - | 8 | 13 | 16 | 18 | 20(10) | 30(15)* | 44(22) | 59(30) | 85(43) | 4 | 55 |  | 2 | 57 |
| 42 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 |  | - | - |
|  | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(5) | - | 15 |  | - | 11 |
|  | 20 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 15(8) | - | 24 |  | - | 15 |
|  | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(5)* | 14(7) | 16(8) | - | 44 |  | - | 25 |
|  | 35 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(5)* | 14(7) | 17(9) | 22(11) | 1 | 06 |  | - | 36 |
|  | 45 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 10(5)* | 19(10) | 22(11) | 27(14) | 1 | 26 |  | - | 46 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 16(8) | 20(10)* | 23(12) | 26(13) | 32(16) | 2 | 11 |  | 1 | 13 |
|  | 80 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 17(9) | 22(11)* | 25(13) | 32(16) | 42(21) | 2 | 47 |  | 1 | 39 |
|  | 105 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 20(10) | 23(12)* | 34(17) | 53(27) | 76(38) | 4 | 02 |  | 2 | 20 |
|  |  | 2 | - | - | - | 12 | 14 | 18 | 19 | 26(13)* | 39(20)* | 49(25) | 75(38) | 105(53) | 5 | 59 |  | 3 | 34 |
| 45 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 06 |  | - | - |
|  | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12(6) | - | 18 |  | - | 12 |
|  | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(3) | 16(8) | - | 28 |  | - | 17 |
|  | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2)* | 9(5) | 15(8) | 18(9) | - | 50 |  | - | 29 |
|  | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11(6)* | 16(8) | 20(10) | 23(12) | 1 | 15 |  | - | 41 |
|  | 45 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 10(5) | 17(9)* | 22(11) | 25(13) | 29(15) | 1 | 47 |  | - | 57 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 17(9) | 20(10)* | 24(12) | 30(15) | 37(19) | 2 | 35 |  | 1 | 32 |
|  | 80 | 3 | - | - | - | - | 14 | 15 | 16 | 18(9) | 19(10)* | 25(13) | 38(19) | 52(26) | 3 | 20 |  | 2 | 05 |
|  | 105 | 3 | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 21(11) | 28(14)* | 39(20) | 61(31) | 79(40) | 4 | 51 |  | 2 | 59 |
|  |  | 2 | - | - | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 32(16) | 48(24)* | 59(30) | 86(43) | 113(57) | 7 | 03 |  | 4 | 15 |
| 48 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |  | - | - |
|  | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2(1) | - | 08 |  | - | 07 |
|  | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2) | 12(6) | - | 21 |  | - | 14 |
|  | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(2)* | 7(4) | 17(9) | - | 34 |  | - | 21 |
|  | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6(3)* | 10(5) | 16(8) | 20(10) | - | 57 |  | - | 31 |
|  | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6(3) | 15(8)* | 18(9) | 22(11) | 29(14) | 1 | 35 |  | - | 50 |
|  | 45 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 15(8) | 19(10)* | 23(12) | 26(13) | 33(17) | 2 | 16 |  | 1 | 20 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | 1 | 8 | 12 | 16 | 18(9) | 21(11)* | 26(13) | 37(19) | 44(22) | 3 | 06 |  | 1 | 54 |
|  | 80 | 3 | - | - | - | 11 | 13 | 16 | 19 | 21(11) | 23(12)* | 38(19) | 49(25) | 66(33) | 4 | 19 |  | 2 | 42 |
|  | 105 | 3 | - | - | 12 | 14 | 15 | 17 | 20 | 25(13) | 33(17)* | 45(23) | 70(35) | 94(47) | 5 | 48 |  | 3 | 36 |
|  |  | 3 | - | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 40(20) | 56(28)* | 72(36) | 96(48) | 130(65) | 8 | 17 |  | 5 | 00 |
| 51 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 07 |  | - | - |
|  | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(3) | - | 12 |  | - | 10 |
|  | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9(5) | 14(7) | - | 29 |  | - | 18 |
|  | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5(3)* | 8(4) | 12(6) | 18(9) | - | 49 |  | - | 28 |
|  | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5)* | 13(7) | 18(9) | 21(11) | 1 | 08 |  | - | 38 |
|  | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12(6) | 19(10)* | 20(10) | 24(12) | 31(16) | 1 | 51 |  | - | 59 |
|  | 45 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 14(7) | 22(11)* | 27(14) | 30(15) | 39(20) | 2 | 39 |  | 1 | 34 |
|  | 60 | 3 | - | - | - | 10 | 12 | 14 | 17 | 21(11) | 24(12)* | 35(18) | 39(20) | 49(25) | 3 | 44 |  | 2 | 22 |
|  | 80 | 3 | - | - | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24(12) | 29(15)* | 49(25) | 57(29) | 77(38) | 5 | 19 |  | 3 | 22 |
|  |  | 3 | - | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 22 | 29(15) | 38(19)* | 56(28) | 80(40) | 111(56) | 6 | 51 |  | 4 | 15 |
| 54 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 |  | - | - |
|  | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(4) | - | 14 |  | - | 11 |
|  | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5) | 17(9) | - | 34 |  | - | 21 |
|  | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(4)* | 10(5) | 14(7) | 18(9) | - | 55 |  | - | 31 |
|  | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 11(6)* | 13(7) | 19(10) | 22(11) | 1 | 15 |  | - | 42 |
|  | 35 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | 14(7) | 17(9)* | 21(11) | 29(15) | 39(20) | 2 | 16 |  | 1 | 18 |
|  | 45 | 4 | - | - | - | - | 8 | 12 | 17 | 19(10) | 22(11)* | 31(16) | 37(19) | 47(24) | 3 | 17 |  | 2 | 01 |
|  | 60 | 4 | - | - | 6 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23(12) | 27(14)* | 37(19) | 48(24) | 65(33) | 4 | 32 |  | 2 | 54 |
|  | 80 | 3 | - | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 24 | 29(15) | 35(18)* | 58(29) | 64(32) | 84(42) | 6 | 15 |  | 4 | 01 |
|  |  | 3 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 21 | 26 | 32(16) | 42(21)* | 62(31) | 92(46) | 124(62) | 7 | 51 |  | 4 | 55 |
| 57 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08 |  | - | - |
|  | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1(1) | 10(5) | - | 18 |  | - | 13 |
|  | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4(2)* | 11(6) | 18(9) | - | 40 |  | - | 24 |
|  | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10(5)* | 12(6) | 16(8) | 19(10) | 1 | 03 |  | - | 35 |
|  | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9(5) | 12(6)* | 14(7) | 20(10) | 24(12) | 1 | 24 |  | - | 45 |
|  | 35 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | 13 | 15(8) | 18(9)* | 24(12) | 34(17) | 43(22) | 2 | 40 |  | 1 | 34 |
|  | 45 | 4 | - | - | - | 7 | 12 | 14 | 18 | 21(11) | 26(13)* | 35(18) | 44(22) | 56(28) | 3 | 57 |  | 2 | 27 |
|  | 60 | 4 | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 27(14) | 32(16)* | 45(23) | 55(28) | 72(36) | 5 | 16 |  | 3 | 22 |
|  |  | 3 | - | 14 | 15 | 17 | 18 | 23 | 28 | 34(17) | 42(21)* | 64(32) | 79(40) | 93(47) | 7 | 10 |  | 4 | 35 |
| 60 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 09 |  | - | - |
|  | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3(2) | 11(6) | - | 22 |  | - | 16 |
|  | 15 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7(4)* | 12(6) | 19(10) | - | 45 |  | - | 27 |
|  | 20 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4(2) | 10(5)* | 13(7) | 15(8) | 20(10) | 1 | 08 |  | - | 38 |
|  | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10(5) | 14(7)* | 16(8) | 22(11) | 24(12) | 1 | 36 |  | - | 53 |
|  | 35 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 16(8) | 19(10) | 28(14)* | 40(20) | 52(26) | 3 | 07 |  | 1 | 50 |
|  | 45 | 5 | - | - | - | 12 | 14 | 18 | 20 | 24(12) | 29(15) | 39(20)* | 48(24) | 60(30) | 4 | 29 |  | 2 | 50 |
|  | 60 | 4 | - | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | 24 | 29(15) | 36(18) | 49(25)* | 69(35) | 80(40) | 6 | 09 |  | 3 | 59 |
|  |  | 4 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 26 | 32 | 39(20) | 49(25) | 70(35)* | 90(45) | 105(53) | 8 | 15 |  | 5 | 20 |